- IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELL’AZIENDA

| Il nome commerciale del prodotto: BK-GletEx Dati sul produttore: Banja Komerc Bekament DOO Kralja Petra Prvog 132 34304 Banja, Arandjelovac, Serbia Tel. +381 (0) 34 6777 500 Fax. +381 (0) 34 6777 505 Contatto per realizzazione di TLP e-mail laboratorija@bekament.com |  |
| --- | --- |

2. DESCRIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE

BK-GletEx è una massa in polvere a base minerale, destinata al livellamento a strato sottile di superfici murali interne. BK-GletEx è caratterizzato da un’eccezionale lavorabilità e facilità di carteggiatura. Si utilizza per l'applicazione manuale in uno spessore totale fino a 4 mm.

- COMPOSIZIONE

Composizione chimica: idrossido di calcio, legante polimerico, additivi e riempitivi minerali.

Sostanze pericolose: In conformità al Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose, con cui è legislativamente introdotto il sistema di classificazione ed etichettatura CLP/GHS, questo prodotto è classicato come prodotto pericoloso. Pericolo.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

|  | Massa sfusa, g/dm3 (EN 1097-3) | 800-900 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Adesione alla base, MPa (EN 1015-12) | >0,3 |  |
|  | Spessore di applicazione | 1-2 mm per singolo strato spessore totale max. 4 mm |  |
|  | Resistenza alla compressione, MPa (EN 1015-11) | ≥0,8 (classe CS I secondo EN 998-1) |  |
|  | Assorbilmento capillare dell’acqua, kg/m2 min0,5 (EN 1015-18) | ≤0,4 (classe W1 secondo EN 998-1) |  |
|  | Consumo approssimativo, kg/m2/mm | ~1,0 |  |
|  | Reazione al fuoco (prema EN 13501-1) | A1 |  |
|  | Permeabilità al vapore, µm (prema EN 1015-19) | ≤15 |  |
|  | Conduttività termica, λ10, dry , W /(mK) (secondo EN 1745:2012) | ≤0,45 (valore di tabella per P=50%) |  |
|  | Confezione, kg | 5; 25 |  |

5. ALTRE CARATTERISTICHE

Aspetto: Polvere bianca

Valore di massa levigante fresac pH 11-13

A causa di una composizione specifica la massa di stuccatura può agire in maniera aggressiva durante una successiva applicazione delle pitture in dispersione, pertanto si consiglia l'applicazione di BK-Podloga prima della verniciatura.

6.   BASE

La superficie su cui viene applicato lo stucco deve essere solida, pulita ed asciutta, priva di parti debolmente aderenti, macchie di grasso, ecc. Le basi idonee sono tutte le superfici da malte cementizie e gesso-calce (di almeno un mese), superfici in calcestruzzo non problematiche (di almeno un mese), superfici rasate con stucchi minerali, pannelli in fibrocemento e cartongesso, nonché superfici con coloranti in dispersione, non solubili in acqua e ben aderenti. In caso di applicazione su superfici minerali di alta qualità, nonché su vernici a dispersione ben aderenti, è necessario applicare preventivamente una base di BK-Ultra Prime, per ottenere una migliore adesione della massa della stuccatura. Nel caso di superfici molto assorbenti, l'impregnazione può essere eseguita anche con BK-Nivelator. In caso di superfici sfoglianti, soggette ad usura e/o polverose, è necessario rimuovere tutti gli strati debolmente legati e poi impregnare la base con BK-Penetrat.

Nel caso di stuccatura di superfici infette da muffe murali è necessario effettuare la disinfezione con BK-Sanicid. Durante il livellamento delle superfici verniciate con colori ad olio, vernici, ecc. è necessario effettuare la rimozione completa di rivestimenti esistenti.

7. PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE

La massa viene preparata aggiungendo lentamente la polvere a circa il 38% di acqua (circa 9,5 l di acqua per 25 kg di polvere oppure circa 1,9 l di acqua per 5 kg di polvere), con una costante miscelazione con agitatore elettrico fino a una completa bagnatura ed omogeneizzazione. Lasciar riposare la massa per 10 minuti, quindi mescolare ancora una volta e, se necessario, aggiungere ancora un po' d'acqua per regolare una consistenza adeguata.

La massa viene applicata manualmente, con frattone metallico inossidabile. L'applicazione viene solitamente eseguita in due strati, con uno spessore di 1-2 mm per un singolo strato e un massimo di 4 mm per un'applicazione a due strati. L'applicazione del secondo strato avviene dopo la completa asciugatura del primo strato, che in condizioni normali (T=+23-25 ​​ºC, 50-60% u.r.a) richiede 6-8 ore. Prima di applicare il secondo strato, carteggiare il primo strato con carta vetrata fine, manualmente o a macchina (scegliere una carta vetrata adatta con una finezza compresa tra 180 e 240, a seconda della tecnica e dello scopo). Applicare la stessa procedura allo strato finale.

La temperatura dell'aria e della base durante la posa dovrebbe essere compresa tra +5 ºC e +30 ºC.

La massa preparata può essere utilizzata per almeno 3-4 giorni. Per evitare la formazione di croste, coprire la superficie con una piccola quantità di acqua. Scaricare l'acqua e mescolare nuovamente la massa prima di continuare la posa.

8. PULIZIA DI UTENSILI

Subito dopo l'uso gli utensili devono essere lavati accuratamente con acqua. Se l'utensile non viene lavato subito dopo l'uso, rimuovere meccanicamente i residui induriti.

9. MANIPOLAIONE E STOCCAGGIO

Trasportare il materiale in sacchi chiusi. Durante il lavoro, garantire una buona ventilazione se utilizzato in ambienti chiusi. Durante il lavoro con stuccatura bagnata, proteggere gli occhi e la pelle a causa della reazione alcalina.

Immagazzinare il materiale in locali asciutti su pallet, al riparo dall'umidità.

Durata di scadenza: 12 mesi.

10. PROTEZIONE PERSONALE

Protezione delle vie respiratorie: In caso di forti polveri, utilizzare una maschera protettiva.

Protezione delle mani e del corpo: Usare i guanti protettivi. Lavarsi le mani con acqua dopo ogni pausa. Usare abiti da lavoro con maniche lunghe e pantaloni

Protezione degli occhi: Usare gli occhiali protettivi per proteggersi dalla polvere e dalla malta umida.

11. INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE

Sulla base dell'esperienza e delle informazioni esistenti, non sono noti gli effetti negativi sulla salute con un uso corretto. Prevenire lo scarico incontrollato in fognature e corsi d'acqua.

12. SMALTIMENTO

In conformità con le normative locali/regionali/europee/nazionali.

13. ALTRE INFORMAZIONI

Se l’esecutore di lavori durante la posa in opera del materiale rileva qualche difetto estetico o applicativo, è tenuto a sospendere i lavori ed informarne il produttore, il quale prima possibile procederà con l'esame del reclamo. I reclami inviati al produttore dopo la posa in opera di gran parte o dell'intera quantità di materiale e riguardanti le caratteristiche suddette, non ne possono essere oggetto di reclamo.

14. NOTA

Banja Komerc Bekament DOO esegue il controllo dei prodotti attraverso i propri laboratori, nonchè test regolari in laboratori certificati indipendenti. La scheda tecnica è il prodotto delle nostre conoscenze e delle precedenti esperienze pratiche e deve servire come raccomandazione a tutti gli utenti per ottenere i migliori risultati. Se le condizioni metereologiche ed altre sono diverse da quelle indicate nelle nostre istruzioni, le nostre istruzioni devono essere prese come linee guida generali, senza alcuna garanzia per la posa.

Banja Komerc Bekament DOO non si assume responsabilità per danni causati da uso improprio o da errata selezione dei prodotti, nonchè per lavori di scarsa qualità. Si presume che l'esecutore di lavori abbia padroneggiato le tecniche di posa e utilizzo dei vari prodotti.

Quanto scritto non ci obbliga in nulla.

Il presente documento sostituisce tutte le versioni precedenti, considerate non valide a partire dalla data di redazione specificata.

Data di redazione: 07.08.2024

Versione precedente: 2.5.-02.08.2023

Capitoli modificati: 7

E’ cancellato il capitolo „Informazioni sulle normative“