1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELL'AZIENDA

Nome commerciale del prodotto:  BK-GletEx Acryl

Informativa sul produttore:

Banja Komerc Bekament DOO

Kralja Petra Prvog 132

Arandjelovac

tel. 034-6777-500

fax. 034-6777-505

e-mail: komercijala@bekament.com

Contatto per la realizzazione di TLP:

e-mail: laboratorija@bekament.com

2. DESCRIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE

BK-GletEx Acryl è una massa pastosa a base acrilica destinata al livellamento meccanico e manuale a strato sottile di superfici murali interne, con uno spessore totale fino a 3 mm. Questo tipo di stuccatura è particolarmente adatto per preparare le superfici alla pittura con coloranti a dispersione di alta qualità, nonché per la pittura con tonalità profonde, perchè non rappresenta una base aggressiva per i pigmenti. Dopo l'asciugatura, le superfici esaminate si distinguono per il loro eccezionale candore. Può essere utilizzata anche come finitura nelle rasature con rasanti a base minerale.

3.COMPOSIZIONE

Composizione chimica: Emulsione acquosa di polimeri, additivi e riempitivi minerali.

Sostanze pericolose: In conformità al Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose, con cui è legislativamente introdotto il sistema di classificazione ed etichettatura CLP/GHS, questo prodotto non è classicato come prodotto pericoloso.

4. CARATTERISTICHE TECNICHE

|  |  | Densità, g/dm3 (EN ISO 1097-3) | 1600-1700 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Adesione alla base, MPa (EN ISO 1542) | > 0,3 |  |  |  |
|  |  | Spessore di applicazione | 1-1,5 mm per uno strato singolo spessore totale max. 3 mm |  |  |  |
|  |  | Dimensione delle particelle, µm (EN 1524) | < 100 (fina secondo EN 13300) |  |  |  |
|  |  | Permeabilità al vapore, m (EN ISO 7783-2) | < 0,14 (classe V1 alta permeabilità al vapore) |  |  |  |
|  |  | Assorbimento dell’acqua, kg/(m2 h0,5) (EN 1062-3) | > 0,5 (classe W1 alta permeabilità al vapore) |  |  |  |
|  |  | Conduttività termica, λ10, dry | 0,75 |  |  |  |
|  | Viscosità, mPas (EN ISO 2555) |  |  | 120000-140000 |  |  |
|  | Consumo, kg/m2 |  |  | ~1,5-2 per l'applicazione a due strati |  |  |
|  | Confezione, kg |  |  | 3; 8; 25; |  |  |

5. ALTRE CARATTERISTICHE

Aspetto: Massa pastosa bianca

Odore: Specifico per il legante polimerico

Valore pH (EN ISO 787-9): 8-9

Contenuto di sostanza secca (EN ISO 3251), %: ~80

VOC* contenuto,  g/l: < 1 (valore massimo consetito A (g) 30 g/l)

*VOC: Volatile Organic Compound – sostanza organica volatile;

6. BASE

La superficie su cui viene applicata la massa deve essere solida, pulita e asciutta, senza parti debolmente aderenti, macchie di grasso, ecc. Le basi idonee sono tutte le superfici in malta bastarda e gesso-calce (di almeno un mese), superfici in calcestruzzo non problematiche (di almeno un mese), superfici rasate con stuccature a base minerale, pannelli di cartongesso e fibrocemento, nonché superfici con vernici a dispersione non idrosolubili e ben aderenti. In caso di applicazione su superfici minerali di alta qualità, nonché su vernici a dispersione ben aderenti, è necessario applicare preventivamente una base BK-Ultra Prime, per ottenere una migliore accettazione della massa della stuccatura. Nel caso di superfici molto assorbenti l'impregnazione può essere eseguita anche con BK-Nivelator. In caso di superfici sfoglianti, soggette ad usura e/o polverose è necessario rimuovere tutti gli strati debolmente aderenti e poi impregnare la base con BK-Penetrat.

In caso di rasatura di superfici infette da muffe murali è necessario effettuare la disinfezione con BK-Sanicid. Quando si livellano superfici verniciate con colori ad olio, vernici, ecc. è necessario effettuare la rimozione completa di rivestimenti esistenti.

7. PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE

BK-GletEx Acryl è una massa preparata per l'applicazione. È necessario mescolare la massa prima dell'uso. Se è necessario regolare la consistenza di lavoro, è possibile aggiungere max. fino all'1% di acqua.

L'applicazione della massa viene eseguita a mano, con frattone metallico inox o mediante dispositivi applicativi meccanici “airless”. La dimensione dell'ugello e la pressione di esercizio sono determinate in base alle raccomandazioni del produttore dell'attrezzatura per l'applicazione della stuccatura. L'applicazione viene solitamente eseguita in due strati con uno spessore di 1-1,5 mm per un singolo strato e con uno spessore totale fino a 3 mm per un'applicazione a due strati. Per stendere e stirare la massa sulle superfici applicate si utilizza anche un frattone metallico inossidabile o un altro attrezzo simile idoneo.        L'applicazione del secondo strato segue dopo la completa essiccazione del primo strato, che in condizioni normali (T=+23-25 ​​ºC, 50-60% u.r.a.) richiede circa 6 ore. Il tempo di asciugatura in condizioni normali fino alla carteggiatura è di 48 ore. La raschiatura viene eseguita manualmente o a macchina (scegliere una carta abrasiva adatta con una finezza compresa tra 80 e 180, a seconda della tecnica e dello scopo). La temperatura dell'aria e della base durante la posa dovrebbe essere compresa tra +5 ºC e +30 ºC.

8. PULIZIA DI UTENSILI

Subito dopo l'uso gli utensili devono essere lavati accuratamente con acqua. Se l'utensile non viene lavato subito dopo l'uso, rimuovere meccanicamente i residui induriti.

La rimozione può essere facilitata con l’immersione dell’utensile in acqua per diverse ore.

9. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Con una corretta applicazione, non sono necessarie particolari precauzioni per la manipolazione. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Conservare ad una temperatura compresa tra +5°C e +25°C, al riparo dalla luce solare diretta e dal gelo.

Data di scadenza: 12 mesi.

10. PROTEZIONE PERSONALE

Protezione delle vie respiratorie: In caso di forti polveri, usare la maschera protettiva.

Protezione delle mani e del corpo: Usare preventivamente guanti protettivi ed indumenti da lavoro con maniche lunghe e pantaloni.

Protezione degli occhi: Usare gli occhiali di sicurezza per proteggersi dalla polvere.

11. INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE

Sulla base dell'esperienza e delle informazioni esistenti, non sono noti gli effetti negativi sulla salute con un uso corretto. Prevenire lo scarico incontrollato in fognature e corsi d'acqua.

12. SMALTIMENTO

In conformità con le normative locali/regionali/europee/nazionali.

13. ALTRE INFORMAZIONI

Se l’esecutore di lavori durante la posa in opera del materiale rileva qualche difetto estetico o applicativo, è tenuto a sospendere i lavori ed informarne il produttore, il quale prima possibile procederà con l'esame del reclamo. I reclami inviati al produttore dopo la posa in opera di gran parte o dell'intera quantità di materiale e riguardanti le caratteristiche suddette, non ne possono essere oggetto di reclamo.

14. NOTA

Banja Komerc Bekament DOO esegue il controllo dei prodotti attraverso i propri laboratori, nonchè test regolari in laboratori certificati indipendenti. La scheda tecnica è il prodotto delle nostre conoscenze e delle precedenti esperienze pratiche e deve servire come raccomandazione a tutti gli utenti per ottenere i migliori risultati. Se le condizioni metereologiche ed altre sono diverse da quelle indicate nelle nostre istruzioni, le nostre istruzioni devono essere prese come linee guida generali, senza alcuna garanzia per la posa.

Banja Komerc Bekament DOO non si assume responsabilità per danni causati da uso improprio o da errata selezione dei prodotti, nonchè per lavori di scarsa qualità. Si presume che l'esecutore di lavori abbia padroneggiato le tecniche di posa e utilizzo dei vari prodotti.

Quanto scritto non ci obbliga in nulla.

Il presente documento sostituisce tutte le versioni precedenti, considerate non valide a partire dalla data di redazione specificata.

Data di redazione: 09.08.2023

Versione precedente: 2.3- 24.12.2021

Capitoli modificati: 1.