- IDENTIFIKACIJA PROIZVODA I KOMPANIJE

Trgovački naziv proizvoda: BK-ExtraFluid 512

Superplastifikator za visokovredne transportne betone sa povišenim ranim i krajnjim čvrstoćama

Podaci o proizvođaču:  Banja Komerc Bekament DOO

Kralja Petra Prvog 132

34304 Banja, Aranđelovac, Srbija

Tel. +381 (0) 34 6777 500

Fax. +381 (0) 34 6777 505

Kontakt za izradu TLP: e-mail laboratorija@bekament.com

2. OPIS/PREDNOSTI

BK-ExtraFluid 512 je moćan superplastifikator na bazi polikarboksilatnih polimera najnovije generacije i širokog spektra namene kod spravljanja visokokvalitetnih betona. Kombinacija komponenti obezbeđuje jaku redukciju vode pritom poboljšavajući hidrataciju cementa i performanse betona.

BK-ExtraFluid 512 je najoptimalnije koristiti gde je zahtevana(o):

- Visoke performanse betona i nizak w/c odnos

- Ubrzano očvršćavanje i povećane rane i krajnje čvrstoće

- Transportni betoni visokih klasa čvrstoće i povećane fluidnosti, tečne konzistencije i velikog rasprostiranja

- Proizvodnja betonskih prefabrikovanih elemenata

- Spravljanje samorazlivajućih (SCC) betona

- Otpornost na hemijske uticaje, vodonepropusnost i otpornost na zamrzavanje i odmrzavanje u prisustvu soli

- Sečenje kablova u ranim fazama sazrevanja prednapregnutog betona

- Ne sadrži hloride

3. UPOTREBA/APLIKACIJA

BK-ExtraFluid 512 se primenjuje u:

- Visokokvalitetnim betonima u proizvodnji prefabrikovanih elemenata i transportnim betonima na kraće relacije

- Betonima visokih performansi i veće fluidnosti

- Proizvodnji prefabrikovanih betonskih elemenata i transportnih betona visoke fluidnosti (rasprostiranja)

- Prednapregnutim betonima

- Betonima na gradilištima/proizvodnjama gde je zahtevano brzo iskalupljivanje

- Betonima kod kojih je zahtevana visoka rana i krajnja čvrstoća

- Transportnim betonima koji se ugrađuju u hladnim/umerenim vremenskim uslovima

- Betonima sa zahtevom za ubrzanim vezivanjem i očvršćavanjem

- Betonima gde je zahtevan smanjen rizik od pukotina i povećana trajnost

4.	SASTAV

Hemijski sastav: Najnovija generacija polikarboksilatnih polimera i dodataka

Opasni sastojci: U skladu sa Regulativom (EC) No 1272/2008 о klаsifikаciјi, pаkоvаnju i оbеlеžаvаnju opasnih supstanci i smeša kojom je zakonodavstveno uveden CLP/GHS sistem klasifikacije i obeležavanja, ovaj proizvod se ne razvrstava u opasne proizvode.

5. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

| Gustina, g/dm3 (EN ISO 2811-1) | 1060-1080 |
| --- | --- |
| Optimalan opseg doziranja, % | 0,3-1,2 po masi cementa |
| Pakovanje, kg | Kontejner: 1100 kg; burad 150 kg; rinfuz |

6. STANDARDI

U skladu sa zahtevima standarda EN 934-2 Tabele 3.1 i T3.2 (Superplastifikator/aditiv sa visokom redukcijom vode).

7. OSTALE KARAKTERISTIKE

Izgled: Svetlo žuta tečnost

Miris: Blag

8. PRIMENA I DOZIRANJE

Pre korišćenja, odgovarajući testovi moraju biti sprovedeni. Standardna pravila spravljanja betona, uključujući kvalitetnu ugradnju i negu betona, moraju biti poštovana. Svež beton mora biti negovan prema propisima.

BK-ExtraFluid 512 treba dodati zajedno sa izmerenom vodom na betonskoj bazi ili na gradilištu u mikser za beton. Direktno dodavanje BK-ExtraFluid 512 u suvu mešavinu agregata i cementa se ne preporučuje, već bi ga, zbog optimalne efikasnosti, trebalo dodati u vodu koja se koristi za mešanje ili na kraju procesa mešanja, nakon dodavanja vode. U slučaju smrzavanja, BK-ExtraFluid 512 se može koristiti nakon postepenog odmrzavanja na temperaturi od 30 ºC i intezivnog mešanja.

Napomena: Efekat kod predoziranja izaziva odlaganje početnog i krajnjeg vremena vezivanja. Pre primene, preporučljivo je sa tehničkom službom Bekament-a proveriti pogodnost proizvoda za odgovarajuće zahteve betona kao i kompatibilnost sa drugim aditivima iz naše game.

9. KOMPATIBILNOST

BK-ExtraFluid 512 se u zavisnosti od zahteva može kombinovati sa sledećim aditivima iz naše game:

- BK-PowerFluid

- BK-Fluid

- BK-Tard

- BK-RapidSet

- BK-RapidFirm

- BK-Air

- BK-FluidPro

- BK-RapidCrete

- BK-Antifreeze

Za postizanje optimalnih rezultata, prethodne probe su preporučljive pre kombinovanja proizvoda.

10. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

Kod pravilne primene nisu potrebne posebne mere opreza pri rukovanju. Čuvati van domašaja dece.

U originalnom pakovanju i suvim uslovima skladištiti na temperaturama od +5 ºC do +25 ºC, zaštićeno od direktnog uticaja sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Rok upotrebe: 12 meseci.

11. LIČNA ZAŠTITA

Zaštita disajnih puteva: Nije potrebna pri dobrom provetravanju.

Zaštita ruku i tela: Pri ponavljajućem kontaktu sa kožom preporučuje se preventivna upotreba zaštitnih rukavica. Koristiti radno odelo sa dugim rukavima i nogavicama.

Zaštita očiju: Preventivno koristiti zaštitne naočare.

12. EKOTOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

Na osnovu iskustva i postojećih informacija pri pravilnoj upotrebi nisu poznati negativni efekti na zdravlje. Sprečiti nekontrolisano ispuštanje u kanalizaciju i vodotokove.

13. NAČIN ODLAGANJA

U skladu sa lokalnim/regionalnim/evropskim/nacionalnim propisima.

14. LOKALNI PROPISI/OGRANIČENJA

U zavisnosti od lokalnih propisa/standarda koji se mogu razlikovati u zavisnosti od primenjivosti standarda u različitim zemljama, podaci izneti u ovom tehničkom listu se mogu razlikovati.

15. OSTALE INFORMACIJE

Ukoliko rukovalac betonjerke primeti bilo kakvo čudno ponašanje ili izgled betona sa Bekament aditivom, neophodno je da pozove tehničku službu Bekamenta u najkraćem mogućem roku kako bi se ispitali uzroci.  Prigovori koji se upute proizvođaču aditiva nakon ugradnje većeg dela ili kompletne količine materijala, a tiču se navedenih karakteristika ne mogu biti predmet reklamacije.

16. NAPOMENA

Banja Komerc Bekament DOO obavlja kontrolu proizvoda putem vlastitih laboratorija, kao i redovno ispitivanje u sertifikovanim laboratorijama. Tehnički list je proizvod naših saznanja i dosadašnjih praktičnih iskustava, i svim korisnicima treba poslužiti kao preporuka za postizanje najboljih rezultata. Ako su vremenski i drugi uslovi drugačiji od onih u našim uputstvima, potrebno je naša uputstva uzeti kao opšte smernice, bez garancije za ugradnju.

Banja Komerc Bekament DOO ne preuzima odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe ili pogrešnog odabira proizvoda, kao ni za nekvalitetno izvedene radove. Pretpostavlja se da je izvođač ovladao tehnikama ugradnje i upotrebe različitih proizvoda.

Zapisano nas ni u čemu ne obavezuje.

Ovaj dokument zamenjuje sve prethodne verzije, koje se počev od navedenog datuma smatraju nevažećim.

Datum izrade: 25.02.2025.

Prethodna verzija: /

Izmenjena poglavlja: /